Bicos de Injeção com Filtro Homogeneizador para Termoplásticos

Formulário para orçamento

Empresa:

Contato:

Fone:

E-mail:

Cnpj:

|  | Ordem de Compra | Número |  |  | Orçamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tamanho – 01, E-056 L / T (Liso / Tartarugado), 01 e 02 Passes

CÓDIGO: E-056 - __ - __ - __

3-  Passes: 1, 2

2-  Tipo: 1, 2, 3, 4, 5, 6

- Modelo:  L - Liso

T - Tartarugado

Características Técnicas

| Modelo Liso 01 Passe - E-056 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tamanho - 01, E-056 |  |  |  |  |  |
| Tipo do GAP | Unidade | Tipo-1 | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S" | mm | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 |
| Diâmetro do furo do bico | mm | 1-1.5 | 1.5-3.5 | 2.5-5 | 2,5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 |
| Perda de pressão aproximada | % | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Área de fluxo | mm2 | 135 | 189 | 270 | 432 | 540 | 810 |
| Capacidade aproximada (PS) | g | 675 | 945 | 1350 | 2160 | 2700 | 4050 |
| Modelo Liso 02 Passes - E-056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamanho - 01, E-056 |  |  |  |  |  |
| Tipo do GAP | Unidade | Tipo-1 | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S" | mm | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 |
| Diâmetro do furo do bico | mm | 1-1.5 | 1.5-3.5 | 2.5-5 | 2,5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 |
| Perda de pressão aproximada | % | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Área de fluxo | mm2 | 60 | 84 | 120 | 192 | 240 | 360 |
| Capacidade aproximada (PS) | g | 300 | 420 | 600 | 960 | 1200 | 1800 |
| Modelo Tartarugado 01 Passe - E-056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamanho - 01, E-056 |  |  |  |  |  |
| Tipo do GAP | Unidade | Tipo-1 | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S" | mm | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 |
| Diâmetro do furo do bico | mm | 1-1.5 | 1.5-3.5 | 2.5-5 | 2,5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 |
| Perda de pressão aproximada | % | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Área de fluxo | mm2 | 75 | 105 | 150 | 240 | 300 | 450 |
| Capacidade aproximada (PS) | g | 375 | 525 | 750 | 1200 | 1500 | 2250 |
| Modelo Tartarugado 02 Passes - E-056 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamanho - 01, E-056 |  |  |  |  |  |
| Tipo do GAP | Unidade | Tipo-1 | Tipo-2 | Tipo-3 | Tipo-4 | Tipo-5 | Tipo-6 |
| Dimensão do GAP "S" | mm | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 |
| Diâmetro do furo do bico | mm | 1-1.5 | 1.5-3.5 | 2.5-5 | 2,5-5 | 3.5-5 | 3.5-5 |
| Perda de pressão aproximada | % | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Área de fluxo | mm2 | 45 | 63 | 90 | 144 | 180 | 270 |
| Capacidade aproximada (PS) | g | 225 | 315 | 450 | 720 | 900 | 1350 |

Características Dimensionais

Furo p/ termopar M8x10 no sextavado CH2.

|  | Dimensões Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CH 1 | CH 2 |
| 15 | 3.5 | 50 | 10 | 35 | 45 | M50x3 | 27.5 | 74.5 | 18 | 10 | 55 | 175 | 32 | 50 |

| DADOS ESSENCIAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável | Medida | Unid. |
| R1 (Bico c/ Raio) |  | mm |
| AG (Bico c/ Ângulo) |  | Grau |
| D1 |  | mm |
| D4 |  | mm |
| D5 |  | mm |
| D6 (Rosca x Passo) |  | mm |
| L4 |  | mm |
| L5 |  | mm |
| Quantidade |  | Pç |

OBS.: Dados Essenciais não preenchidos serão considerados dimensões Standard.

EngeCAD Serviços e Comércio de Componentes Ltda.

Tel.: (11) 2574-4999 / 2083-8870

Home Page: www.engecad.com.br

E-mail: engecad@engecad.com.br